- Makinenin bağlantı ve muhafaza elemanlarını kontrol ediniz,

- Uzun ve ağır parçalar kesilecekse parçaların ön ve arka kısımlarından destek koyunuz,

- Soğutma sıvısı seviyesini kontrol ediniz,

- Kesilecek malzemeye uygun şerit testere seçiniz,

- Şerit testereyi değiştirirken eldiven kullanınız,

- Şerit testereyi değiştirirken yerine yerleştirmek için sert bir cisimle vurmayınız,

- Kesilecek parçayı uygun ölçüde ayarladıktan sonra mengeneyle iyice sıkınız,

- Kesilecek parçaya uygun kesme hızını seçiniz,

- Kesilecek malzemeye uygun testere iniş hızını ayarlayınız,

- Soğutma sıvısı akış hızını ayarlayınız,

- Kesme sırasında acil olağanüstü durumlar dışında makineye herhangi bir müdahalede bulunmayınız,

- İşiniz bitince makineyi kapatınız,

- Makineyi temizleyiniz.