- Tüpleri açmadan önce tüp ventillerinin gevşek olup olmadığı kontrol ediniz eğer gevşek değilse gevşetiniz,

- Ventilleri kontrol ettikten sonra tüpleri açınız ve çalışma basınçlarını ayarlayınız,(Asetilen için 1,5 bar, oksijen için 5 bar)

- Üfleçleri yakmadan önce gaz kaçağı olup olmadığını ve üfleçler üzerinde ve tüp üzerinde kuru güvenlik olup olmadığını kontrol ediniz,

- Kaynatacağınız parçaya uygun üfleç seçimini yapınız,

- Kaynak alevini yakınız ve parçaya uygun alev ayarını yapınız,

- Kaynak işlemi sırasında ve sonrasında kaynak masası üzerine üfleç, hortum, v.b. bir şey bırakmayınız,

- Kaynak gözlüğü kullanmadan kaynak yapmayınız,

- Kaynak işlemi bittikten sonra kaynak yaptınız bölgeyi temizleyiniz, hortumlar içerisindeki gazı boşaltınız ve hortumları yerine sarınız.

- Sıcak parçaları el ile tutmayınız,