- Makinedeki toz ve talaşları temizleyiniz.

- Makinede çalışanı rahatsız etmeyiniz.

- Çalışırken iş parçasını sağlamca bir sipere dayayınız.

- Baskı takozunu elinizde sağlam bir şekilde tutunuz. Parça üzerinde çalışırken baskı takozunu bir elinizle sıkıca kavrayın, diğer eliniz ile de alt tablayı hareket ettirin.

- Elinizi zımpara bandına yaklaştırmayın, çalışırken zımpara bandına dokunmayın.

- Alt tabla yükseklik ayarını parçaya göre yapın, yükseklik kontrolünü yapmadan makineyi kullanmayın.

- Baskı takozunun 1/3’ünden fazlasının iş parçası üzerinden taşmamasına dikkat ediniz.

- Çalışmaya başlamadan önce bant zımpara gerginliğini, yırtık olmadığını kontrol ediniz.