1-	Çalışma alanınızı düzenli tutunuz,

2-	Bedeninizin hiçbir noktasını çalışma alanına yaklaştırmayınız,

3-	Önlüklerinizin kollarının uzun olmamasına, önlerinin kapalı olmasına ve kravatınızın dışarıda olmamasına dikkat ediniz,

4-	Makine de çalışırken başka kişi veya işle ilgilenmeyin,

5-	Bükme çenelerine sert cisimlerle vurmayınız,

6-	1310 mm’den uzun 1,5 mm’den kalın parçaları bükmeyiniz,

7-	Büküm sırasında bükme açısını kontrol ediniz,

8-	Bükülmüş parçaları çeneler arasında sıkıştırarak düzeltmeyiniz,

9-	İşiniz bittiğinde makineyi temizleyiniz.