- Baş korumasının gerektiği tüm yerlerde uyarıya meydan vermeden baret kullanılacaktır.

- Bütün baretler kırıklara, çatlaklara, aşınmalara, elektriğe veya kimyasal maddelerle temasa karşı her zaman kontrol edilecektir.

- Baretin üstü ile baş arasında en az 32 mm. boşluk olacaktır.

- Kullanımda veya depolamada baretler karakteristiğine uygun olarak karşı korunacaktır.

- Baretler asit, kimyevi madde veya boyadan etkilenmeyecek malzemeden imal edilmiş olacaktır.

- Baretler 60 C lik sıcak su içinde orta dereceli deterjanla yıkanacak ve sıcak su ile durulanacaktır.

- Elektrik işlerinde çalışan personelin kullanacağı baretlerde, delik olmamasına, üzerinde hiçbir metal parça bulunmamasına ve dış yüzeyinde su tutucu kanal ve benzeri bir şekilde imal ettirilmemesine veya satın alınmamasına dikkat edilecektir