PROSEDÜR AKIŞI:

- İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliği, İş Ekipmanlarında bulunmasında, kullanımında ve bakım onarımınları konularında yönetmelik eklerinde bulunan asgari gerekliklere göre, kullanımdan evvel kontrol ve denetim çizelgesi imzalanmalıdır.

- Makineye binildiğinde görünüşü engelleyecek bir durum olup olmadığı, iş güvenliğine uygunluk kontrol edilmelidir. Eksik varsa sorumlu amire bildirilmelidir.

- Şantiye sahasında gösterilen yerin dışında çalışılmamalıdır. Çalışma yerinde tehlike hissettiğinde tehlikeli çalışma durumu amire bildirilmelidir.

- Çalışma esnasında operatör kabinine kimse alınmamalıdır. Basamaklarda ve kepçede hareket halinde hiçbir kimsenin bulunmasına izin verilmemelidir.

- Çalışma anında yağcının bakım yapmasına veya bir şeyi kontrol etmesine izin verilmemelidir. Bakım bittikten sonra yağcı veya tamircinin makineden uzaklaştığına emin olmadan hareket veya dönüş yapılmamalıdır.

- Dar yerde dönüş yapmadan yağcıya arka kontrol ettirilmeli. Kısa mesafede olsa bile arkaya bakmadan geri manevra yapılmamalıdır.

- Kepçe dolu iken altına adam girmesine izin verilmemeli. Kaldırma veya taşıma işi yaparken emniyetli olmasına dikkat edilmelidir.

- Amirinin izni olmadan ve yanında bulunmadan yağcının veya başkasının makineyi kullanmasına izin verilmemelidir.

- Traktör operatörleri çalışma sahasında kesinlikle sürekli araç kullanmayacak, dönüşte geri manevrada çektiği cihazın emniyetini sağlayacaktır.

- Yağcının periyodik bakımları kontrol edilmelidir.

- Kepçe genişliğinden büyük ve kaldırma boyundan yüksek olan parçaları kaldırma durumunda kalırsan ilgili amirine haber edilecek, gerekli emniyet tedbirleri alınmalıdır.

- Kepçenin kaldırma kapasitesinin üzerindeki parçalar kaldırılmamalı ve ağır yük ve parçalarla yürünmemelidir.

- Makinenin yapılış ve kullanılış amaçları dışındaki işler yapılmamalıdır.

- İlgili amirin müsaadesi olmadan başka bir vasıta ve araç kullanılmamalıdır, kendi aracını başkasına kullandırılmamalıdır.

- Kara yoluna çıktığında trafik ve karayolları kurallarına uyulmamalıdır.

- Makine bakım ve kontrol kartlarını muntazam tutulmalı. Periyodik bakımlarını bu kartlara göre yaptırılmalıdır. Ay sonları imzalayarak ilgili amire verilmelidir.

- İstirahat sırasında makine altında veya civarında oturulmamalı, uyunmamalıdır.

- Makinenin çalışacağı zemin, demir parçası veya keskin taşlardan temizlenmesi sağlanmalıdır. (Lastik tekerli loder için)